# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       果洛海东中学建设项目

建设单位（盖章）：   果洛藏族自治州教育局

编制日期：           二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 果洛海东中学建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-632600-04-01-328600 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡吉洲 | 联系方式 | 15209753486 |
| 建设地点 | 海东市乐都区水磨营大桥以东，东岗二路以西，复兴路以南 |  |  |
| 地理坐标 | （ 102度 25 分 48.3873秒， 36 度 28分 23.8860 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8331普通初中教育 P8334普通高中教育 | 建设项目 行业类别 | “五十、社会事与服务业-110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）-涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 果洛州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 果发改投资〔2023]582号 |
| 总投资（万元） | 50813 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 0.3 | 施工工期 | 35个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 134666.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为普通高中教育学校建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目。 本项目已取得果洛州发展和改革委员会的备案，项目代码为“2305-632600-04-01-328600”，因此，项目符合国家和地方产业政策。 2、选址合理相符性 本项目选址位于海东市乐都区水磨营大桥以东，东岗二路以西，复兴路以南，场地东侧为空地，南侧紧邻东岗村，北侧为湟水河，根据本项目建设项目用地预审与选址意见书可知，项目建设符合《青海省海东城市总体规划（2016-2030年）》的要求，故本项目用地符合要求。 根据《城市普通中小学校校舍建设标准》对中小学校校址选择的相关要求： （1）城市新建的普通中小学校，校址应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。应避开高层建筑的阴影区、地震断裂带、山丘地区的滑坡段、悬崖边及崖底、河湾及泥石流地区、水坝泄洪区等不安全地带。架空高压输电线、高压电缆及通航河道等不得穿越校区。 （2）学校不应与集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、公安看守所等不利于学生学习和身心健康，以及危及学生安全的场所毗邻。 项目校址选择在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、周围无工业企业等高污染源，拟建场地地质情况良好，远离地质塌陷、泥石流、洪涝、悬崖等自然灾害易发地段，远离了高压输气管道、输油管道等，场地远离集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房等不利于学生学习和身心健康以及危及学生安全的场所，所以项目选址满足《城市普通中小学校校舍建设标准》对中小学校校址选择的相关要求。 3、与“三线一单”符合性分析 根据《青海省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》、海东市“三线一单”以及乐都区“三线一单”中关于环境管控单元的划分，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。通过青海“三线一单”青海公众应用平台查询，本项目涉及的管控区域为：乐都区城镇空间01（ZH63020220001），管控编码ZD333，具体内容如下表： 表1-1 项目与乐都区“三线一单”的相符性分析表 乐都区城镇空间01（ZH63020220001）; 本项目符合性分析. 空间布局约束; 1.按照《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》、《乐都区畜禽养殖禁养区划定优化方案》等法律法规政策，禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律、 法规规定的其他禁养区域内建设畜禽养殖场、养殖小区；畜禽标准化规模养殖场须建设粪污无害化处理设施。; 本项目为普通初中、高中教育学校建设项目，不在上述管控要求之列. 2.禁止在城镇建成区、湟水河干流及湿地周边 1 公里内新建生物肥料加工企业。; 本项目为普通初中、高中教育学校建设项目，符合要求. 3.新建企业须严格按照规划产业定位在产业园区布局，现有具备条件的企业务必尽快入园；不具备入园条件的企业须配套建设符合国家相关标准要求的环保设施。; 本项目不属于工业企业. 4.有序退出已达到设计使用年限的小水电项目。; 不涉及. 5. 执行海东市生态环境管控要求中第十八条关于河湟地区空间布局约束的准入要求：禁止在湟水流域新建、扩建水电站，以及造纸、鞣革等严重污染环境的项目。在湟水干流（源头至海晏段）禁止河道采砂挖石，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等。在湟水干流（海晏至西宁段）禁止破坏地方土著鱼类生息繁衍水域，禁止新建、扩建高耗能、高污染工业项目。; 本项目不属于水电站，以及造纸、鞣革等严重污染环境的项目. 污染物排放管控; /; /. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范演练。; 本项目建成后将编制突发环境应急预案. 2.生产、存储危险化学品及产生大量废水的企事业单位，应当采取措施，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的生产废水、消防废水、废液直接排入水体。; 本项目实验室使用的化学试剂很少，均为小型瓶装，实验废水经过实验室废水处理装置处理后排入化粪池，不会严重威胁周边水环境。. 资源开发效率要求; /; /. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 果洛海东中学的建设地点位于青海省海东市乐都区，本项目的建设正是以国家、省内教育发展政策为指引，借助海东市乐都区优越地理位置、宜居的气候条件、浓厚的学术环境、良好的学习氛围，解决果洛州由于地处三江源腹地、海拔高、自然环境恶劣、交通偏远，从而造成人才匮乏、师资队伍不稳定，优秀教师“引进难，难留住”，致使教育发展滞后，教学质量不高的问题。同时随着初高中学业水平考试制度改革的深入推进，高考综合改革推行选课走班制，州内高中学位不足。通过本项目的建设可以弥补果洛州内基础教育资源不足，有利于与全省高考综合改革相衔接，为果洛地区学生提供更多交流、交融机会，从而推进果洛州教育高质量发展，提高教育公平化程度，满足人民群众日益增长的求学需求，为果洛州培养众多优秀人才，继而反哺果洛州社会，为果洛州经济社会发展注入活力。 2、建设内容与规模 本项目总占地面积为 134666.7m2，总建筑面积为 80664 m2，其中地上建筑面积 75164.00m2，地下建筑面积 5500.00m2。主要新建校舍8.07万平方米、400米标准运动场、教育装备、信息化设备及附属设施。新建规模约3000 人，设置 60 个教学班。 项目主要建设内容见表2-1。 表 2-1 项目主要建设内容一览表 项目工程 组成; 工程 名称; 建设内容及规模; 建设 性质. 主体 工程; 教学及辅助用房; 1#教学楼; 建筑面积为10800 m2，地上四层，层高 4.2m，总高18.2m，采用框架结构，耐火等级二级，平面主要采用 8.7x6.0m 柱网，室内外高差 0.45m。主要设置有普通教室、社团活动室、物理实验室（位于1F，共2间，每间建筑面积为104.4m2）、化学实验室（位于1F，共1间，建筑面积为104.4m2）、阶梯合班教室（200人）、卫生间、储藏间、开水间、配电室、生物实验室（位于2F，共1间，建筑面积为104.4m2）、机器人教室、办公室、年级会议室、书法教室、文化遗产手工制作教室、史地教室、劳动技术教室、美术教室。; 新建. 2#教学楼; 建筑面积为10800 m2，地上四层，层高 4.2m，总高18.2m，采用框架结构，耐火等级二级，平面主要采用 8.7x6.0m 柱网，室内外高差 0.45m。主要设置有普通教室、社团活动室、物理实验室（位于2F，共2间，每间建筑面积为104.4m2）、化学实验室（位于1F，共2间，每间建筑面积为104.4m2）、阶梯合班教室（200人）、卫生间、储藏间、开水间、配电室、生物实验室（位于1F、2F各1间，共2间，每间建筑面积为104.4m2）、机器人教室、办公室、年级会议室、书法教室、文化遗产手工制作教室、史地教室、劳动技术教室、美术教室。; 新建. 图书综合楼; 图书综合楼为多层民用建筑，地下 1 层，地上 5 层，地下一层层高 4.5m，首层及二层层高 5.0m，三层至五层层高 4.3m，建筑高度为23.5m，总建筑面积14800m2，设置有变电所、消防水池、排风机房、补风机房、图书阅览区、书库、心理咨询室、休息区、门厅、电梯厅、文印中心、储藏室、大厅、校史馆、文化展示区、爱国主义教育基地、信息技术教室、录播教室、通用技术教室、办公室、社团活动室、科技活动室、党建活动室、团建活动室、行政办公用房、信息中心机房、安全指挥中心机房、档案室、会议室、卫生间、设备间等。1#变电所位于图书综合楼负1楼，内设置2台1600KVA常用变压器，1 台 1000KVA 备用变压器；高压侧两路 10kV 电源进线，低压 0.4kV 侧采取单母线分段。; 新建. 艺体中心; 多层民用建筑，为地上二层，一层层高 5.0m，二层层高 9.0m，建筑高度为15.45m,框架结构，总建筑面积4350m2，主要设置有标准篮球场、羽毛球场、乒乓球台、体育器材库、办公室、舞蹈教室、更衣间、卫生间等用房。; 新建. 学术报告中心及餐饮中心; 学术报告中心及餐饮中心为多层民用建筑，建筑面积为 10200.00 m2，地下 1 层，地上 2 层，建筑高度 15.60m，采用框架结构。主要设置有餐饮区、配电间、电信间、厨房、报告厅（700座）、舞台、排练室、更衣室、休息室、道具间、会议室、放映室、音响控制室、灯光控制室、补风机房、排风机房、卫生间、相关配套用房等。; 新建. 生活及配套设施用房; 宿舍楼; 男女宿舍楼为多层民用建筑，共有 5 层，层高 3.9m，建筑高度 21.50m，采用框架结构，建筑高度为 18.6m，总建筑面积20060m2，宿舍楼一层设置门厅、管理用房、垃圾收集间、洗衣房，淋浴间等功能用房，其余各层为宿舍及集中盥洗室及卫生间。; 新建. 教师宿舍楼; 教室宿舍为多层民用建筑，总建筑面积为 7650 m2，共有 6 层，建筑高度 21.50m，采用框架结构。共设置 20 间套间和 194 件单间宿舍。; 新建. 锅炉房; 锅炉房为多层民用建筑，总建筑面积为 950 m2，共有 2 层，建筑高度 11.95m，采用框架结构。主要设置锅炉间、化验室、仪表校验间、控制室、值班室、燃气计量间、水处理间等。共设置4台锅炉，2台3.5MW（即5吨/台，互为备用）燃气热水炉供洗浴。2台5.6MW（即8吨/台，互为备用）燃气热水炉供采暖。以及1根26.5米高的排气筒; 新建. 门卫、连廊、钟楼、主席台; 学校共设置 3 个门卫，其中南门 1#门卫建筑面积为 64 m2，建筑高度10.60m，北门 2#门卫建筑面积为 32m2，建筑高度 10.60m，东门 3#门卫建筑面积为 32 m2，建筑高度 6.60m。钟楼建筑面积为 24 m2，建筑高度 30m， 连廊建筑面积为 352 m2，建筑高度 7.95m。主席台下设器材存放室，建筑面积为 200 m2，建筑高度 6.75m。; 新建. 2#变电所; 变电所为单层民用建筑，建筑面积为 180 m2，建筑高度 5.55m，采用框架结构。变电所设置置1台1600KVA常用变压器，1 台 400KVA 备用变压器,高压侧两路 10kV 电源进线，低压 0.4kV 侧采取单母线分段。; 新建. 垃圾房; 垃圾房为单层民用建筑，建筑面积为 180 m2，建筑高度 5.55m，采用框架结构。; 新建. 体育活动室; 风雨操场; 风雨操场为单层民用建筑，为地上一层，局部二层，框架结构，总建筑面积2837 m2，其中一层主要设置有大厅、室内篮球场、器材室、体质测试室、卫生间、热计量间等用房，局部二层设有室内乒乓球场地、训练室、管理用房。; 新建. 围墙; 长1455.14m，宽0.37m，高4m，结构为铁艺。; 新建. 停车位; 本项目共建设机动车停车位130个（地上80个，地下50个）。; 新建. 公用 工程; 供水; 项目区西侧水磨营大街设有一根 DN300 市政给水管网，市政压力暂按0.30Mpa。本项目用水由 DN300 市政给水管接入，接入管管径为 DN200。; 新建. 排水; 本工程室外排水体制采用雨污分流制，生活污水经隔油（隔油池处理量为 50t/h）后与化学实验废水处理装置处理后的实验清洗废水一起排入化粪池，经化粪池预处理后，排入项目区北侧规划道路富兴路规划建设管网，排至污水处理厂处理；锅炉房产生的废水属于清净下水，可直接入市政污水管网；雨水经室外沟和管网收集后，排入项目北侧规划道路富兴路规划建设有 DN1000 市政雨水管。; 新建. 供电; 本项目用电电源可由南侧侧海东仁和 110KV 变电站为本项目提供两路 10KV 电源出线间隔。; 新建. 供热; 本项目建设地点天然气供气可由西侧水磨营大街市政燃气网接入。共设置4台锅炉，2台3.5MW（即5吨/台，互为备用）燃气热水炉供洗浴。2台5.6MW（即8吨/台，互为备用）燃气热水炉供采暖。; 新建. 环保 工程; 废气; 实验室废气经试验台通风管引至楼顶高空排放，共计2栋教学楼，每栋楼设置1个排气筒；锅炉使用超低氮燃烧器，产生的废气通过1根26.5m高排气筒高空排放；食堂油烟经过油烟净化装置处理后屋顶排放；汽车尾气无组织排放。; 新建. 废水; 本项目设置100立方的玻璃钢化粪池4座，化学实验室废水处理装置3台，实验清洗废水经处理后，再进入化粪池处理，生活污水经过隔油池（不锈钢材质，处理量为 50t/h）隔油后直接进入化粪池，最终汇入市政管网；锅炉房清净下水直接排入市政管网。; 新建. 噪声; 减震降噪、建筑隔声; 新建. 固体废物; 固体废物包括：生活垃圾分类收集后与实验室中的一般固废由当地环卫部门统一处理；锅炉房离子交换树脂属于一般固废由厂家更换时带走，不在校区储存；实验室废液收集到HDPE废液桶中与酸碱试剂瓶暂存于危废贮存库（5m2），一起定期委托有资质单位处置。; 新建. 项目主要经济技术指标详见表2-2。 表 2-2 主要经济技术指标 序号; 项目名称; 指标; 单位; 备注. 一; 办学规模; 3000; 生; 全寄宿制. 二; 建设用地面积; 134666.7; m²; 合202亩. 三; 总建筑面积; 80664.00; m². ( 一 ); 地上建筑面积; 75164.00; m². 1; 1#教学楼; 10800.00; m²; 生均面积7.2m²/生(含教师办公室). 2; 2#教学楼; 10800.00; m². 3; 图书综合楼; 12000.00; m². 4; 艺体中心; 4350.00; m². 5; 学术报告中心及餐饮中心; 7500.00; m²; 报告厅700座/餐饮中心1500座，生均1.45m². 6; 女生宿舍; 10800.00; m²; 生均面积6.68m²/生. 7; 男生宿舍; 9250.00; m². 8; 教师宿舍; 7650.00; m²; 35m²/套. 9; 钟楼; 24.00; m². 10; 1#门卫; 64.00; m². 11; 2#门卫; 32.00; m². 12; 3#门卫; 32.00; m². 13; 垃圾房; 180.00; m². 14; 2#变电所(垃级房); 180.00; m². 15; 主席台; 200.00; m². 16; 锅炉房; 950.00; m². 17; 连廊; 352.00; m². (二); 地下建筑面积; 5500.00; m². 1; 地下人防; 3800.00; m². 2; 设备机房; 1700.00; m². 四; 容积率; 0.56; ≤1.5. 五; 建筑占地面积; 25285.41; m. 六; 建筑密度; 18.78; %; ≤30%. 七; 绿地率; 35.20; 等; >35%. 八; 机动车位; 130; 个; 其中地上停车80,地下停车50辆，包含39个充电车位. 3、实验室原材料消耗 实验室试剂消耗表见2-3，实验室设备情况见表2-4。 表 2-3 实验室材料源消耗情况 序号; 药品名称; 单位; 年消耗量; 最大贮存量; 备注. 1; 二氧化锰; 克; 500; 500; 固体. 2; 三氧化二铁; 克; 500; 500; 固体. 3; 氧化铜; 克; 500; 500; 固体. 4; 氯化铝; 克; 1000; 1000; 固体. 5; 氯化钾; 克; 500; 500; 固体. 6; 氯化钠; 克; 1000; 1000; 固体. 7; 无水氯化钙; 克; 500; 500; 固体. 8; 氯化镁; 克; 500; 500; 固体. 9; 三氯化铁; 克; 500; 500; 固体. 10; 氯化铵; 克; 500; 500; 固体. 11; 氯化亚铁; 克; 500; 500; 固体. 12; 氯化亚锡; 克; 500; 500; 固体. 13; 溴化钠; 克; 500; 500; 固体. 14; 溴化钾; 克; 500; 500; 固体. 15; 溴化铜; 克; 500; 500; 固体. 16; 碘化铅; 克; 16; 16; 固体. 17; 碘化钾; 克; 16; 16; 固体. 18; 亚硫酸钠(无水); 克; 500; 500; 固体. 19; 硫酸亚铁; 克; 500; 500; 固体. 20; 硫酸亚铁铵; 克; 500; 500; 固体. 21; 硫酸钾; 克; 500; 500; 固体. 22; 无水硫酸钠; 克; 500; 500; 固体. 23; 硫酸铝; 克; 500; 500; 固体. 24; 硫酸铜（蓝矾、胆矾）; 克; 500; 500; 固体. 25; 无水硫酸铜; 克; 500; 500; 固体. 26; 硫酸铵; 克; 500; 500; 固体. 27; 硫酸铝钾（明矾）; 克; 500; 500; 固体. 28; 硫酸铁; 克; 500; 500; 固体. 29; 硫酸锰; 克; 500; 500; 固体. 30; 硫酸锌; 克; 500; 500; 固体. 31; 硫化亚铁; 克; 500; 500; 固体. 32; 碳酸钠; 克; 500; 500; 固体. 33; 碳酸氢钠; 克; 500; 500; 固体. 34; 大理石; 克; 500; 500; 固体. 35; 碳酸氢铵; 克; 500; 500; 固体. 36; 硅酸钠(水玻璃); 克; 500; 500; 固体. 37; 硝酸银; 克; 16; 16; 固体. 38; 无水乙酸钠; 克; 500; 500; 固体. 39; 乙酸铅; 克; 500; 500; 固体. 40; 硫氰酸钾; 克; 500; 500; 固体. 41; 硫代硫酸钠（海波）; 克; 500; 500; 固体. 42; 硼酸; 克; 500; 500; 固体. 43; 氢氧化钡; 克; 500; 500; 固体. 44; 氨水; 毫升; 500; 500; 碱性、易挥发. 45; 氧化钙（生石灰）; 克; 500; 500; 固体. 46; 氢氧化钙（熟石灰）; 克; 250; 250; 固体. 47; 碱石灰; 克; 500; 500; 固体. 48; 甘油; 毫升; 500; 500; 不易挥发. 49; 葡萄糖; 克; 500; 500; 固体. 50; 蔗糖; 克; 500; 500; 固体. 51; 可溶性淀粉; 克; 500; 500; 固体. 52; 酒精; 克; 500; 500; 固体. 53; 苯甲酸; 克; 250; 250; 固体. 54; 硬脂酸; 克; 250; 250; 固体. 55; 硬脂酸丁酯; 克; 500; 500; 固体. 56; 石蕊; 克; 16; 16; 固体. 57; 酚酞; 克; 16; 16; 固体. 58; 品红; 克; 16; 16; 固体. 59; 甲基橙; 克; 16; 16; 固体. 60; 亚甲基蓝; 克; 16; 16; 固体. 61; 汽油; 毫升; 500; 500; 易燃. 62; 乙醛; 毫升; 1000; 1000; 易燃、易挥发. 63; 苯; 毫升; 1000; 1000; 有毒、易燃、易挥发. 64; 无水乙醇; 毫升; 1000; 1000; 易燃、易挥发. 65; 乙酸乙酯; 毫升; 500; 500; 低毒、易燃、易挥发. 66; 硫粉; 克; 500; 500; 固体. 67; 镁条; 克; 16; 16; 固体. 68; 硫化钠; 克; 500; 500; 固体. 69; 锌粉; 克; 500; 500; 固体. 70; 碳化钙; 克; 500; 500; 固体. 71; 过氧化氢; 毫升; 500; 500; 弱酸性、难挥发. 72; 硝酸钾; 克; 500; 500; 固体. 73; 过氧化钠; 克; 100; 100; 固体. 74; 亚硝酸钠; 克; 500; 500; 固体. 75; 重铬酸钾; 克; 500; 500; 固体. 76; 草酸; 克; 500; 500; 固体. 77; 氯化钡; 克; 500; 500; 固体. 78; 四氯化碳; 毫升; 500; 500; 有毒、易挥发. 79; 溴乙烷; 克; 500; 500. 80; 苯酚; 毫升; 500; 500; 有毒、弱酸性、不易挥发. 81; 乙酸%36; 毫升; 500; 500; 酸性、易挥发. 82; 乙酸%100; 毫升; 1000; 1000. 83; 氢氧化钾; 克; 500; 500; 固体. 84; 氢氧化钠; 克; 1000; 1000; 固体. 85; 苯酚钠; 克; 500; 500; 固体. 表 2-4 实验室主要设备情况表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 初中物理实验室. 1; 放大镜; 个; 16. 2; 天文望远镜; 套; 1. 3; 电冰箱; 台; 1. 4; 支架; 套; 67. 5; 电源; 台; 17. 6; 测量仪器; 只; 52. 7; 天平; 台; 36. 8; 计时表; 块; 67. 9; 温度计; 支; 11. 10; 测力计; 个; 120. 11; 直流电流表; 只; 75. 12; 直流电压表; 只; 75. 13; 圆柱体组; 套; 16. 14; 立方体组; 套; 16. 15; 运动和力实验器; 套; 16. 16; 惯性演示器; 套; 2. 17; 摩擦计; 套; 16. 18; 螺旋弹簧组; 组; 2. 19; 阿基米德原理实验器; 套; 16. 20; 阿基米德原理及其应用实验器; 套; 16. 20; 液体压强与深度关系实验器; 个; 16. 21; 滑轮组; 组; 16. 22; 离心轨道; 套; 2. 23; 音叉; 支; 32. 24; 量热器; 套; 16. 25; 声热实验盒; 套; 56. 26; 玻璃棒（附丝绸）; 对; 17. 27; 胶棒（附毛皮）; 对; 17. 28; 验电器; 对; 18. 29; 小灯座; 个; 100. 30; 单刀开关; 个; 100. 31; 滑动变阻器; 个; 58. 32; 电阻圈; 组; 16. 33; 焦耳定律实验器; 套; 16. 34; 磁铁; 对; 17. 35; 磁感线演示器; 套; 1. 36; 菱形小磁针; 套; 16. 37; 翼形磁针; 对; 16. 38; 电磁继电器; 个; 16. 39; 磁场对电流作用实验器; 套; 16. 40; 电学实验盒; 个; 16. 41; 能的转化试验器; 套; 16. 42; 玻璃砖; 块; 16. 43; 光具座; 套; 16. 44; 光具组; 套; 16. 45; 三棱镜; 个; 16. 46; 量筒; 个; 92. 47; 试管; 支; 65. 48; 烧杯; 个; 35. 49; 烧瓶; 个; 10. 50; 酒精灯; 个; 30. 51; 漏斗; 个; 5. 52; 平底管; 支; 2. 53; T形管; 个; 5. 54; 工作服; 件; 56. 55; 护目镜; 个; 56. 56; 手套; 双; 10. 初中化学实验室. 1; 电动离心机; 台; 16. 2; 离心沉淀器; 个; 2. 3; 磁力加热搅拌器; 个; 1. 4; 酒精喷灯; 台; 1. 5; 电加热器; 台; 1. 6; 蒸馏水器; 台; 1. 7; 列管式烘干器; 个; 1. 8; 烘干箱; 个; 1. 9; 水电解演示器; 个; 16. 10; 水电解实验器; 套; 16. 11; 原电池实验器; 个; 1. 12; 贮气装置; 台; 1. 13; 初中微型化学实验箱; 台; 16. 14; 分子间隔实验器; 把; 13. 15; 溶液导电演示器; 套; 4. 16; 溶液导电实验器; 个; 1. 17; 化学实验装置磁性教具; 个; 16. 20; 量筒; 个; 5. 21; 容量瓶; 件; 2. 22; 滴定管; 件; 2. 23; 试管; 件; 5. 24; 烧杯; 件; 5. 25; 锥形瓶; 瓶; 2. 26; 酒精灯; 瓶; 1. 27; 抽滤瓶; 瓶; 1. 28; 气体发生器; 瓶; 1. 29; 漏斗; 瓶; 8. 30; 集气瓶; 盒; 30. 31; 液封除毒气集气瓶; 片; 30. 32; 广口瓶; 片; 80. 33; 细口瓶; 片; 65. 34; 滴瓶; 片; 70. 35; 坩埚; 片; 60. 36; 坩埚钳; 片; 5. 37; 烧杯夹; 片; 5. 38; 镊子; 片; 5. 39; 试管夹; 片; 5. 40; 石棉网; 片; 5. 41; 药匙; 片; 5. 42; 玻璃管; 片; 65. 43; 结晶皿; 片; 60. 44; 表面皿; 片; 10. 45; 研钵; 片; 60. 46; 蒸发皿; 片; 10. 高中物理实验室. 1; 打孔器; 套; 16. 2; 直联泵; 台; 16. 3; 生物显微镜; 台; 4. 4; 望远镜; 个; 1. 5; 酒精喷灯; 个; 1. 6; 支架; 套; 58. 7; 升降台; 台; 2. 8; 高中学生电源; 台; 16. 9; 电池盒; 组; 16. 10; 直尺; 只; 48. 11; 游标卡尺; 把; 32. 12; 天平; 台; 36. 13; 停表; 块; 32. 14; 计时器; 个; 80. 15; 温度计; 支; 62. 16; 测力计; 个; 40. 17; 高中数字演示电表; 只; 3. 20; 多用电表; 只; 33. 21; 电流表; 只; 62. 22; 电压表; 只; 56. 23; 示波器; 台; 13. 24; 电阻箱; 个; 17. 25; 量角器; 个; 16. 26; 摩擦计; 套; 16. 27; 螺旋弹簧组; 只; 18. 28; 支杆定滑轮和桌边夹组; 套; 16. 29; 滚摆; 个; 2. 30; 离心轨道; 套; 2. 31; 力矩盘; 个; 16. 32; 弹簧振子; 套; 2. 33; 单摆组; 组; 16. 34; 油膜实验器; 套; 16. 35; 液体表面张力实验器; 套; 17. 36; 玻棒(附丝绸); 对; 1. 37; 胶棒(附毛皮); 对; 1. 38; 验电器; 对; 18. 39; 小灯座; 个; 100. 40; 单刀开关; 个; 56. 41; 滑动变阻器; 个; 33. 42; 电阻定律实验器; 台; 17. 43; 条形磁铁; 对; 17. 44; 磁针; 套; 18. 45; 原副线圈; 套; 17. 46; 强磁体; 个; 10. 47; 安培力实验器; 套; 16. 48; 电学元件黑箱; 套; 16. 49; 整流电路实验器; 台; 2. 50; 凹面镜; 个; 1. 51; 凸面镜; 个; 1. 52; 玻璃砖; 块; 16. 53; 光具座; 套; 16. 54; 三棱镜; 个; 2. 55; 量筒; 个; 36. 56; 量杯; 个; 2. 57; 试管; 支; 60. 58; 烧杯; 个; 40. 59; 烧瓶; 个; 10. 60; 酒精灯; 个; 30. 61; 1号电池; 组; 100. 62; 电珠(小灯泡); 个; 100. 63; 电子闹钟套件; 套; 56. 64; 桥梁模型器材套件; 套; 56. 65; 走马灯器材套件; 套; 56. 66; 箔片验电器器材套件; 套; 56. 67; 简易无线话筒器材套件; 套; 56. 68; 环保动能手电筒器材套件; 套; 16. 69; 简易收音机器材套件; 套; 16. 70; 三极管放大电路器材套件; 套; 16. 71; 光控路灯开关器材套件; 套; 16. 72; 遥控器器材套件; 套; 16. 73; 简易微型汽轮发电机器材套件; 套; 16. 74; 模型火箭器材套件; 套; 16. 高中化学实验室. 1; 电动离心机; 台; 1. 2; 离心沉淀器; 台; 1. 3; 磁力加热搅拌器; 台; 16. 4; 三脚架; 个; 56. 5; 泥三角; 个; 16. 6; 试管架; 个; 56. 7; 滴定台; 个; 56. 8; 滴定夹; 个; 56. 9; 多用滴管架; 个; 56. 10; 微型溶液导电实验器; 套; 56. 11; 中和热测定仪; 套; 56. 12; 气体实验微型装置; 套; 16. 13; 氢燃料电池实验器; 套; 14. 14; 离子交换柱; 支; 56. 15; 丁达尔现象实验器; 台; 56. 16; 二氧化氮球; 套; 56. 17; 渗析实验器; 套; 56. 20; 放电反应实验仪; 套; 13. 21; 分子结构模型; 套; 59. 22; 量筒; 个; 176. 23; 容量瓶; 个; 94. 24; 滴定管; 支; 145. 25; 移液管; 支; 64. 26; 试管; 支; 1360. 27; 具支试管; 支; 40. 28; 硬质玻璃管; 支; 40. 29; 燃烧管; 支; 2. 30; Y形试管; 支; 3. 31; 烧杯; 个; 498. 32; 烧瓶; 个; 147. 33; 锥形瓶; 个; 71. 34; 蒸馏烧瓶; 个; 56. 35; 三口烧瓶; 个; 5. 36; 酒精灯; 个; 60. 37; 干燥塔; 个; 2. 38; 气体洗瓶; 个; 2. 39; 抽滤瓶; 个; 2. 40; 气体发生器; 个; 4. 41; 冷凝器; 支; 16. 42; 冷凝器; 支; 1. 43; 牛角管; 支; 16. 44; 漏斗; 个; 103. 45; T形管; 个; 32. 46; Y形管; 个; 32. 47; 离心管; 支; 10. 48; 干燥管; 支; 118. 49; 比色管; 支; 125. 50; 圆水槽; 个; 12. 51; 钴玻璃片; 个; 56. 52; 集气瓶; 个; 175. 53; 液封除毒气集气瓶; 个; 5. 54; 广口瓶; 个; 386. 55; 细口瓶; 个; 534. 56; 滴瓶; 个; 336. 57; 坩埚; 个; 56. 58; 镊子; 个; 56. 59; 试管夹; 个; 56. 60; 石棉网; 个; 56. 61; 隔热网; 个; 56. 62; 二连球; 个; 2. 63; 燃烧匙; 个; 56. 64; 药匙; 个; 100. 65; 玻璃管; 千克; 4. 66; 玻璃棒; 千克; 4. 67; 橡胶管; 千克; 2. 68; 乳胶管; 米; 60. 69; 洗耳球; 个; 16. 70; 试管刷; 个; 56. 71; 结晶皿; 个; 2. 72; 表面皿; 个; 56. 73; 表面皿; 个; 4. 74; 研钵; 个; 58. 75; 蒸发皿; 个; 61. 高中生物实验室. 1; 显微镜; 台; 38. 2; 放大镜; 个; 16. 3; 电动离心机; 台; 2. 4; 磁力加热搅拌器; 台; 1. 5; 高压灭菌锅; 台; 2. 6; 恒温水浴锅; 台; 4. 7; 烘干箱; 台; 1. 8; 电冰箱; 台; 1. 9; 恒温培养箱; 台; 1. 10; 光照培养箱; 台; 1. 11; 注射器; 支; 32. 12; 塑料洗瓶; 个; 5. 13; 天平; 台; 17. 14; 温度计; 支; 21. 15; 酸度计(pH计); 台; 5. 16; 血球计数板; 片; 16. 17; 计数器; 个; 16. 20; 接种环; 支; 16. 21; 手术剪; 把; 29. 22; 解剖镊; 把; 54. 23; 微量移液器; 支; 36. 24; DNA电泳图谱观察仪; 台; 2. 25; 精油提取器; 台; 9. 26; PCR仪; 台; 1. 27; 组织捣碎匀浆机; 台; 1. 28; DNA快速杂交仪; 台; 1. 29; 量筒; 个; 74. 30; 容量瓶; 个; 36. 31; 移液管; 支; 64. 32; 试管; 个; 100. 33; 烧杯; 个; 340. 34; 锥形瓶; 个; 312. 35; 蒸馏烧瓶; 个; 16. 36; 酒精灯; 个; 30. 37; 冷凝器; 个; 16. 38; 漏斗; 个; 60. 39; 滴管; 支; 100. 40; 比色管; 支; 100. 41; 广口瓶; 个; 56. 42; 细口瓶; 个; 25. 43; 滴瓶; 个; 400. 44; 药匙; 把; 16. 45; 玻璃棒; 千克; 3. 46; 洗耳球; 个; 16. 47; 培养皿; 套; 130. 48; 研钵; 个; 16. 49; 载玻片; 盒; 10. 50; 盖玻片; 包; 56. 4、公用工程 （1）供电 本项目用电电源可由南侧侧海东仁和 110KV 变电站为本项目提供两路 10KV 电源出线间隔。 （2）给水 项目区西侧水磨营大街设有一根 DN300 市政给水管网，市政压力暂按0.30Mpa，管顶覆土为1.5m。本项目用水由 DN300 市政给水管接入，接入管管径为 DN200。 本项目给水主要为：生活用水、锅炉房用水、实验室用水和绿化用水。 ①生活用水 项目建成运营后容纳师生为3078人，学校设食堂和住宿。根据《青海省生活用水定额》（DB63/T1429—2021），中等教育定额值为26m3/（人·a），则本项目生活用水量320.11m3/d，80028m3/a，学校师生在校时间按照250天计算。 ②实验室用水 学校建设化学、物理、生物实验室，实验室均为简单的授课使用，物理实验室主要进行简单的电学、力学等试验，生物实验室主要以显微镜观察试验为主，主要是植物形态、少量的细胞观察；化学实验室主要进行简单的酸碱盐试验，实验室用水量约200m3/a。另化学试剂配制需用水0.2m3/a，为外购纯水，此部分水最终全部按化学废液处置。 ③锅炉用水 项目供洗浴锅炉用水已记入生活用水中，供暖锅炉及热水锅炉用水计算方法如下： 供暖锅炉 项目建设总计8t/h燃气热水锅炉（供暖），1台锅炉年运行150d（除去放假期间锅炉低能耗运行时间），日实际运行约6h，根据《果洛海东中学建设项目可行性研究报告》，采暖循环水量约为Q=385.2m³/h，锅炉补充水量为4.65m³/h（27.9m3/d，4185m3/a），锅炉排污水按补充水量的4%计，则锅炉排污水为1.116m3/d（167.4m3/a），锅炉损耗水量为26.784m3/d（4017.6m3/a）。 锅炉补充水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采取离子交换树脂法，软水制备率约75%，则原水（采暖锅炉）需水量为37.2m3/d（5580m3/a），离子交换树脂反冲洗废水为原水的25%，废水量为9.3m3/d（1395m3/a）。 热水锅炉 项目建设总计5t/h燃气热水锅炉（热水系统），1台锅炉年运行257d（除去放假期间锅炉低能耗运行时间），日实际运行约6h，根据《果洛海东中学建设项目可行性研究报告》，循环水量约为Q=240.8m³/h，锅炉补充水量为2.91m³/h（17.46m3/d，4487.22m3/a）锅炉排污水按补充水量的4%计，则锅炉排污水为0.7m3/d（179.9m3/a），锅炉损耗水量为16.76m3/d（4307.32m3/a）。 锅炉补充水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采取离子交换树脂法，软水制备率约75%，则原水（热水锅炉）需水量为23.28m3/d（5982.96m3/a），离子交换树脂反冲洗废水为原水的25%，废水量5.82m3/d（1495.74m3/a）。 ④绿化用水 校区绿化面积为47402.72m2，绿化用水按 2.0L/（m2•d），绿化时间按180天计，则项目理论绿化用水量为94.8m3/d（17064m3/a）。 （3）排水工程 该项目排水采用雨污分流制排水系统。主要分设污水和雨水排水系统两套系统。污水系统与雨水排水系统中的废水分别经过以下的处理： 生活污水经过隔油池+化粪池处理之后，排入市政污水处理系统；实验室废水经实验室废水处理装置处理后排入化粪池，一起进入市政污水处理系统；锅炉房废水为清净下水，直接排入污水管网。 雨水排水系统：屋面雨水经建筑物排雨水管，埋地接入室外雨水管网。 项目运营期废水主要为生活污水、实验室废水和锅炉房排污水。 ①生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为256.09m3/d（64022.4m3/a）； ②实验废水 实验室用水包含试剂配制、器皿、试验台清洗等。 含化学试剂的实验残液全部分类收集，作为危废交有资质的单位处理。 实验室废水仅为器皿及试实验台清洗水，按用水量的90%计算，实验室废水排放量为180m3/a，实验室废水经实验室废水处理装置处理后与生活污水一起排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，经市政管网接入乐都区污水处理厂。 ③锅炉房废水 根据公用工程中锅炉房用水计算过程可知，则供暖锅炉排污水为1.116m3/d（167.4m3/a），该部分产生的离子交换树脂反冲洗废水为9.3m3/d（1395m3/a）；热水锅炉排污水为0.7m3/d（179.9m3/a），该部分产生的离子交换树脂反冲洗废水为5.82m3/d（1495.74m3/a）。锅炉房排污水为347.3m3/a，反冲洗废水2890.74m3/a，锅炉房产生的废水为清净下水，可直接排入污水管网。项目用水、排水情况见见表2-5。 表2-5 本项目用水、排水一览表 序号; 项目; 自来水用量m3/a; 损耗量m3/a; 排放量m3/a; 备注. 1; 生活用水; 80028; 16005.6; 64022.4; 市政管网. 2; 锅炉用水; 供暖锅炉; 5580; 4017.6; 1562.4. 热水锅炉; 5982.96; 4307.32; 1675.64. 3; 实验室; 自来水; 200; 20; 180. 4; 绿化; 17064; 17064; 0; /. 5; 合计; 108854.96; 41414.52; 67440.44; /. 项目水平衡如下： 图2-1项目水平衡图 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目施工期工艺流程及产污节点图如下： 图 2-2施工期流程及产污节点图 1、基础工程 在基础施工时，由于挖土机、运土卡车、打桩机、夯实机等施工机械的运行将产生一定的噪声；同时，挖填土石方作业及运输车辆行驶将产生扬尘，不同条件下的扬尘对环境的影响不同；另外，施工人员会产生生活污水。 2、主体工程 混凝土搅拌机、挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声，同时也产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。 3、装饰工程及设备安装 在对构筑物的室内外进行装修时，钻机电锤等产生噪声，设备安装等一些工艺环节还会产生废气、废弃物及污水。 主要污染工序 本工程施工期主要包括场地开挖、场地平整和场地建设等。施工期产生污染物主要有： 1、废气 （1）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx和THC。 （2）土石方装卸作业及运输时产生的扬尘，排放的主要污染为TSP。 （3）教学及辅助用房等装修时，使用油漆、涂料施工过程中产生的有机废气。 2、废水 （1）施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷。 （2）运输车辆冲洗水，主要污染物为SS、石油类。 3、噪声 挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车辆等施工机械作业时产生的噪声。 4、固废 主要是建筑施工、装修产生的垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期 1、本项目运营期工作流程及产污节点图如下： 图 2-3 运营期工艺流程及产污节点图 2、实验开展情况 1）化学实验 本项目化学实验涉及无机、有机等课程，包括常用化学仪器如烧杯、酒精灯的使用，酸、碱及少量盐类化学性质实验等，以及硅酸的制备、氨气的实验室制法、乙酸乙酯的制备等化学试剂制备实验；在实验过程中会用到少量乙酸、NaOH溶液、Ca(OH)2溶液、浓氨水、乙醇、氧气及极少量盐类试剂等化学药品。本项目涉及危险化学品使用的化学实验均由老师进行演示实验，学生不涉及使用危险化学品实验的操作。 本项目办学规模为规划在校生 3000 人共 60 个班，其中初中部 24 个班（初三8个班），共计 1200 名学生；高中部 36 个班，共计 1800 名学生。初三每年约 10 节化学实验课，每次安排1个班进行实验，每周进行3次实验课。高中每年 20 节化学实验课，每个节课 40 分钟，每次实验课安排两个班级同时进行，每周进行12次实验课。 2）物理实验 本项目物理实验不涉及化学试剂的使用，主要为游标卡尺、螺旋测微仪、打点计时器等设备的使用，机械运动、动量守恒定律的验证等实验以及普通电路组装实验，电压、电流、电阻等特性测定实验等，不涉及任何具有辐射性质的设备，主要产生少量废纸等固废。 3）生物实验 本项目生物实验主要为练习使用显微镜、观察植物细胞、观察动物细胞、染色、还原糖、蛋白质、淀粉的鉴定等实验，会涉及少量的硫酸铜、碘液以及酒精等试剂的使用，不涉及基因工程、病毒等生物技术及可能对生物安全有影响的检测及实验内容，实验过程中不涉及化肥、农药和其他药剂、生物制剂的使用等，产生少量固废。 3、学校化学试验室常规试验内容如下： 表2-6 主要实验内容一览表 序号; 实验类别; 实验内容. 1; 化学实验; 配制一定物质的量浓度的溶液；混合物的分离和提纯；钠和水反应的探究；焰色反应；铁与水蒸气的反应；Fe(OH)2的制备；二氧化硫的漂白性；酸碱中和滴定实验；乙酸乙酯的制备等。. 2; 物理实验; 研究匀变速直线运动、验证力的平行四边形定则、双缝干涉实验、自由落体运动演示、探究弹簧伸长量与弹力关系演示、曲线运动演示、凸凹桥实验、电阻率测试实验、多普勒效应演示、机械能守恒实验、电磁感应实验、向心力实验、液体凝固实验、二力平衡实验、温差发电实验、玻璃导电实验、红外热辐射实验等物理教学实验。. 3; 生物实验; 使用高倍显微镜观察几种细胞；检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质序；观察DNA和RNA在细胞中的分布；体验制备细胞膜的方法；用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体；植物细胞的吸水和失水；细胞大小与物质运输的关系等其他实验；. 4、主要产污环节 运营期对环境产生的影响主要有： （1）废气 ①实验室废气 学校设有化学实验室、物理实验室及生物实验室。根据本项目实验室布置和各实验室功能，实验室废气主要来自于化学实验室。化学实验室使用的化学药品主要以常规的乙酸、碱、盐为主，实验过程中有少量的酸性气体产生。学校化学试剂用量较小，其特点是无固定产生时间和不持久性，且大部分为稀释溶液，挥发性较小。实验室设计有通风设施，实验产生少量废气经试验台通风管收集后引至实验楼楼顶后高空排放，共计2栋教学楼，每栋楼设置1个排气筒。 ②锅炉房废气 项目设置2台3.5MW（即5吨）燃气热水炉（一用一备）供洗浴，2台5.6MW（即8吨）燃气热水炉（一用一备）供采暖，项目锅炉采用超低氮燃烧器，锅炉运行过程会产生一定的废气。 ③食堂油烟根据项目初步规划，设 21 个灶头，餐饮规模为大型，油烟机运行过程会产生一定的油烟废气，油烟废气通过油烟净化装置处理后达标排放。 ④汽车尾气 本项目共建设机动车停车位130个（地上80个，地下50个） 。汽车在启动、停车等怠速、慢速情况下排放的汽车尾气浓度最高，主要污染物为 NOx、CO、碳氢化合物，排放方式为间歇、不定时排放，车种大多为小型车。由于为地上停车场校区内行驶过程中排放的汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散。 ⑤恶臭 本项目设置垃圾房，学校教学楼、宿舍楼、食堂等位置设置垃圾收集桶，每天清运至垃圾房，然后统一交环卫部门处置。运营过程中会产生轻微恶臭气味，污染因子主要为臭气浓度，在校内无组织排放。 （2）废水 ①生活污水：项目建成运营后容纳师生为3078人，生活污水产生量64022.4m3/a。 ②实验室废水 学校建设化学、物理、生物实验室，实验室均为简单的授课使用，物理实验室主要进行简单的电学、力学等试验，生物实验室主要以显微镜观察试验为主，主要是植物形态、少量的细胞观察；化学实验室主要进行简单的酸碱盐试验。实验室用水包含试剂配制、器皿、试验台清洗等。含化学试剂的实验残液使用HDPE废液桶收集，危废交有资质的单位处理。 实验室清洗废水统一收集后，经过实验室废水处理装置处理后与隔油后的生活污水一起排入化粪池，之后接管至乐都区污水处理厂。 - ③锅炉房废水 根据公用工程中锅炉房用水计算过程可知，锅炉房排污水为347.3m3/a，反冲洗废水2890.74m3/a，锅炉房产生的废水为清净下水，可直接排入污水管网。 （3）噪声 本项目主要噪声源为是锅炉房锅炉和水泵、生活水泵、配电设施、风机、校内车辆、社会生活等噪声，噪声源强在60～90dB(A)之间。通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，本项目主要噪声源具体见表2-7。 表 2-7 主要产噪设备的声源特性汇总一览表 序号; 噪声源; 设备名称; 等效声级 dB（A）. 1; 锅炉房; 锅炉和水泵; 75-85. 2; 水泵房; 水泵; 75-80. 3; 配电室; 配电设施; 60-65. 4; 通风设施; 风机; 70-80. 5; 校内车辆; 汽车; 65-70. （4）固体废物 项目运行产生的固体废物主要为生活垃圾和实验室废弃物。 ①实验室废弃物 本项目学校建成后主要为高级中学教育。实验课涉及物理、化学、生物实验，固体废物主要产生于生物和化学实验室。 物理实验室较为简单，产生的废物主要为废纸等，作为一般废物混入生活垃圾处理。 生物实验较为简单，主要为认识性实验，采用高倍显微镜观察细胞等，实验过程中产生少量的植物碎片及玻璃片（载玻片、盖玻片），作为一般废物混入生活垃圾处理。 化学实验室产生的废弃物主要为废液、废试剂瓶、破损的玻璃器皿等。玻璃器皿破损后将严格按照操作规程进行残液收集，清洗后当做一般固废混入生活垃圾处理。实验室废液、废试剂瓶等根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物，使用HDPE废液桶收集，暂存危废间内，定期交有资质的单位处置。 ②生活垃圾 项目共有师生约3078人，日常生活中产生生活垃圾。生活垃圾设垃圾箱、收集后全部由环卫部门统一清理。 ③离子交换树脂 锅炉房离子交换树脂的更换周期均为 1 次/2-3年，则年更换产生的废离子交换树脂量为0.1t/a，废离子交换树脂属于一般固废。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场踏勘，现状用地属性为教育设施用地，项目区为空场地，无其他原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状及评价 本项目位于海东市乐都区，属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二类标准限值。根据青海省生态环境厅2023年6月发布的《青海省2022生态环境状况公报》，海东市环境空气质量监测数据如下。 - 表3-1 海东市环境空气质量现状一览表 项目; PM10（μg/m3）; PM2.5（μg/m3）; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; CO（mg/m3）; O3（μg/m3）. 年平均值; 56; 31; 13; 19; 1.1; 140. 标准限值; 70; 35; 60; 40; 4.0; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上可知，项目所在区年均SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度均达标，因此项目所在区判定为达标区。 2、地表水环境质量现状及评价 评价区涉及最近地表径流为湟水河，根据《青海省水环境功能区划》，平安与乐都界-乐都与民和界，为景观娱乐用水区，该区域水环境功能区为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准限值。评价区水环境质量现状引用《青海省2022生态环境状况公报》中2022年湟水流域水质状况示意图，具体见下图。 图3-1 2022年湟水河流域水质状况示意图 由上图可知：项目区湟水河现状水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准限值要求，地表水环境质量状况优。 3、声环境现状及评价 项目拟建地位于海东市乐都区水磨营大桥以东，东岗二路以西，复兴路以南，主要声环境保护目标为项目南侧东岗村，为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托有资质的单位委托西宁兴震环境科技技术有限公司对项目区域场界进行声环境现状监测。 （1）监测点位：项目四周厂界，共选取四个点位。 （2）检测时间及频次 2024年1月25日-2024年1月26日，监测2天，昼间和夜间各进行一次。 （3）方法及来源 声环境监测方法及来源按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，检测仪器为AWA6228声级计。 （4）检测结果 本评价于2024年1月25日对项目场界进行的现场监测，评价以此数据作为声环境质量现状的评价依据。 表 3-2项目区声环境质量 单位 ：dB（A） 监测点; 2024年1月25日; 2024年1月26日; 执行标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 41.8; 41.1; 37.0; 36.3; 55; 45. 南侧; 40.1; 39.5; 39.3; 38.3; 55; 45. 西侧; 50.9; 48.6; 53.9; 47.9; 55; 45. 北侧; 41.8; 41.3; 42.9; 40.6; 55; 45. 以上监测结果表明，本项目各个监测点位的环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值，符合项目所在区域的声环境功能。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于海东市乐都区水磨营大桥以东，东岗二路以西，复兴路以南，项目评价区域不属于自然保护区，无水源保护区，未发现国家及省级保护的野生动、植物资源，整个区域内生物多样性一般。根据现场调查，主要保护目标为邻近项目场地的东岗村部分居民。项目环境保护目标及其保护级别具体见表3-3，具体见环境保护目标图和项目周边环境示意图。 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 规模及现状; 位置; 与本工程 距离（m）; 保护级别. 地表水; 湟水河; 小型; 北侧; 130; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 声环境; 东岗村; 50人; 南侧; 3; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准. 环境空气; 东庄村; 80人; 北侧; 439; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 东岗村; 900人; 南侧; 3. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期粉尘排放标准限值要求 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放限值，见表3-4。 表3-4 施工期大气污染物排放限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 运营期 天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放标准，其中NOx排放执行海东市大气污染防治相关要求，为30mg/m3；化学实验室中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；食堂油烟参考执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准限值。 - 表3-5 大气污染物排放浓度限值 标准来源; 污染物名称; 污染物排放限值（mg/m³）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监 控浓度限值 (mg/m3). 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放标准；; SO2; 50; /; /. NOX; 30; /; /. 颗粒物; 20; /; /. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1; /; /. 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准限值; 油烟; 2.0（净化效率大于85%）; /; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 非甲烷总烃; 120; 7.24; 4.0. 本项目实验室废气排放口排放高度约为18.2m，不高于周围200m 半径范围的最高建筑5m 以上，因此本项目污染物最高允许排放速率按其对应高度排放限值的50%执行。 2、水污染物排放标准 本项目生活污水与经实验室废水处理装置处理后的实验废水排入化粪池当中，最终通过市政管网接管至乐都区污水处理厂处理，接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，具体标准值详见表3-6。 表3-6 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准 污染物名称; 标准值; 污染物名称; 标准值. pH值; 6.5～9.5; 动植物油≤; 100mg/L. COD≤; 500mg/L; 石油类≤; 15mg/L. BOD5≤; 350mg/L; 阴离子表面活性剂≤; 20mg/L. SS≤; 400mg/L; 氨氮≤; 45mg/L. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，具体见表3-7，3-8。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 建筑施工场界噪声; 昼间; 夜间; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. 70; 55. 表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 1类; 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）. 55; 45. 4、固废 一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《青海省建设项目主要污染物总量指标审核管理暂行办法》的通知等，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本次环评建议对COD、氨氮和氮氧化物进行污染物排放总量控制指标建议，建议如下： 1、废水： 本次新增总量控制指标COD28.89t/a、氨氮3.21t/a； 2、废气 本项目氮氧化物排放量为0.267t/a，属于学校建设项目且产生的生活污水和锅炉废气属于生活源，因此无需购买总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施： （一）施工期大气环境保护措施 （1）施工扬尘防治措施 本项目施工场地属于临时占地，大气污染源主要为施工区裸露在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，另外还有建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘以及施工机械及运输车辆燃油废气。 根据海东市印发的《海东市大气污染防治问题整改方案》《海东市开展建筑施工工地大气污染防治专项整治工作实施方案》及海东市施工场所“八个 100%”要求等相关要求，本报告提出以下防治措施： ①施工中的挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，及时回填，以减少粉尘影响范围和时间； ②加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速； ③施工作业应尽量避开大风天气，并配备洒水车，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数； ④施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料的堆场处应定点定位，并采取适当的围挡、遮盖防尘措施，在迎风面用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染，建筑材料轻装轻卸，必要时采取喷淋压尘等措施。 ⑤施工区干道车辆实行限速行驶，土方在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染； ⑥晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 ⑦在施工场地两侧、物料堆场四周设置挡风墙（网），减少可能的起尘量。 ⑧原材料运输过程中必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。 （2）装修工程废气环保措施 本项目进入室内外装修工程阶段后，对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），涂料的挥发将会对项目所在地的大气环境产生一定的影响。涂料中主要挥发物质为有机物，为间断性无组织排放，为防止涂料对周边环境的影响，施工单位须使用环保型涂料，尽可能避免其对人体及环境产生不利影响。 （3）燃油废气环保措施 施工期还会产生燃油废气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，提高设备原料的利用率，尽量减少燃油废气的排放。 二、施工期水环境保护措施 （1）生活污水 施工期工人平均约50人左右，按每人每天用水100L计，排水系数以80%计，日排放生活污水4m3。生活污水依托厂区附近现有公共卫生设施。 （2）施工废水 施工废水主要来源于车辆冲洗，施工期预计每天产生施工废水5m3，主要以SS污染为主，浓度为400～1000mg/L，砂石料冲洗废水中悬浮物含量大，需设置沉淀池，废水排入沉淀池进行处理；机械和车辆冲洗废水经过沉淀处理，处理后的施工废水上清液回用冲洗施工车辆，不外排。 - 三、施工期声环境保护措施 - 在建设项目施工期使用的施工机具，如起重机、推土机等，其噪声值在70～90dB之间；其余的如打桩机等噪声也较大，瞬时噪声在90～110dB。项目应严格按照要求进行施工，主要采取以下措施： （1）选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施； （2）合理布置施工总平面，将高噪声设备尽量远离项目周边环境敏感保护目标。合理布置施工交通及运输路线。 （3）合理安排作业时间，将打桩、倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22:00～6:00）施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时向周边各住宅区居民公告，以免发生噪声扰民纠纷。 （4）严格进行施工人员管理，文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。 在采取上述措施的基础上，施工期场界噪声能达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准要求。 - 四、施工期固体废物保护措施 （1）施工弃土 建设项目在施工期土方工程挖方30000m3，填方55000m3，借方25000m3，借方从乐都区附近购买，无弃方产生。 （2）施工建筑垃圾 建筑垃圾来源于项目建设过程铁质弃料、木材弃料等。在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行覆盖处理，根据同类工程调查统计资料，建筑垃圾的产生量约为1kg/m2，本项目建筑面积80664m2，则产生建筑垃圾80.66t。 建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。施工期工人约50人左右，排放垃圾量按0.3kg/人·d计，施工期35个月，项目生活垃圾产生量约6.75t/a。生活垃圾设垃圾箱、桶收集后全部由环卫部门统一清理，做到日产日清。 （五）生态 本项目为新建项目，土地现状属性为教育设施用地，区域植被覆盖度较低，植被类型单一，主要为耐寒杂草类。项目在建设过程中对当地生态的影响主要表现在项目建设期土建工程扰动和破坏地表，侵占土地、破坏植被、造成水土流失。由于建设项目施工周期较短，项目施工结束后立即进行硬化、绿化等地表恢复，使项目周围的生态得到改善，随着工程施工结束，施工期对生态的影响将会逐渐减弱，直至消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、 大气环境影响和保护措施 ①实验废气 学校设有化学实验室、物理实验室及生物实验室。根据本项目实验室布置和各实验室功能，实验室废气主要来自于化学实验室。化学实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸、碱、盐以及有机试剂为主，少量的有机试剂，实验室废气产生量不大，主要挥发性物质为乙酸（有机酸）、乙醛、苯等有机物，因此本项目实验废气中的主要污染物为非甲烷总烃。本项目化学实验课课程时长约为 293h，本项目实验课程多为实验教学，实验试剂使用量少，实验时间较短（约占实验课程时长的 30%~50%），本次易挥发气体挥发量统一按照用量的 10%进行估算。污染物排放量如下表所示。 表4-1 实验室废气产生情况 物质; 单位; 年使用量（kg）; 挥发系数; 挥发量; 排放速率（kg/h）. 乙醛; mL; 0.79; 10%; 0.079; 0.00027. 苯; mL; 0.88; 0.088; 0.0003. 无水乙醇; mL; 0.79; 0.079; 0.00027. 乙酸乙酯; mL; 0.9; 0.09; 0.0003. 四氯化碳; mL; 0.8; 0.08; 0.00027. 乙酸%36; mL; 0.5; 0.018; 0.00006. 乙酸%100; mL; 1; 0.1; 0.00034. 针对中学化学实验课程次数少、试剂用量小和废气产生量小的特点，通过设置吊装通风系统，加强室内通风，废气中化学物质的浓度很低、排放量小，做好通风换气，注意防潮隔热，对周围环境影响不明显。 ②锅炉废气 项目设置4台天然气热水锅炉，2台3.5MW（即5吨/台）燃气热水炉供洗浴，2台5.6MW（即8吨/台）燃气热水炉供采暖。实施后2台供暖锅炉（1用1备）年运行150d，天然气消耗量约592.5Nm3/h（44.4万Nm3/h）；2台供热水锅炉（1用1备）年运行257d，天然气消耗量约370.3Nm3/h（50.6万Nm3/h）。锅炉天然气共计消耗量为95万m3 /a。 根据《果洛海东中学建设项目可行性研究报告》，供热锅炉仅在冬季运行。因此，运营期存在1台热水锅炉单独运行（工况1）和热水锅炉与供暖锅炉（工况2）同时运行两种情况。 本项目锅炉总小时用气量:810Nm3/h，最大小时用气量为962.8Nm3/h，本项目供暖锅炉和热水锅炉共用一根排气筒。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉(HJ953-2018)》中提供的燃料基准烟气量（经验公式估算法），燃气锅炉的（天然气）经验公示如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 其中Vgy—燃料基准干烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3） Qnet—设计燃料低位发热量（MJ/m3）；（取海东燃气的数据33.48MJ/m3）； 根据以上公式核算知，基准烟气量为 9.885Nm3 /m3， 工况1小时最大烟气排放量为3660.42Nm3 /h，工况2小时最大烟气量排放量为9517.28Nm3 /h。 （2）各污染因子产排量 1）氮氧化物排放量 工况1（热水锅炉运行） 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录 F3 给出，无低氮燃烧氮氧化物的产污系数为 18.71kg/万 m3-燃料，运营期间单台热水锅炉每小时消耗天然气0.03703万 m3，氮氧化物产速率为0.693kg/h，烟气排放量3660.42 Nm3 /h，本项目锅炉氮氧化物的产生浓度189.32mg/m3。 工况2（热水锅炉与供暖锅炉同时运行） 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录 F3 给出，无低氮燃烧氮氧化物的产污系数为 18.71kg/万 m3-燃料，运营期间两台锅炉小时最大消耗天然气0.09628万m3 ，氮氧化物产生量为1.801kg/h，烟气排放量 9517.28 Nm3 /h，本项目锅炉氮氧化物的产生浓度 189.23mg/m3。 本项目运营期拟采取超低氮燃烧技术，根据《科学管理》（2020 年第 1 期）期刊—《燃气锅炉超低氮燃烧器技术应用研究》（周宏斌、刘小见、周磊、张海波、孙小峰）对某公司超低氮改造研究，氮氧化物由改造前的 172mg/m3 降低到改造后的 22mg/m3，则采取超低氮燃烧改造后，氮氧化物的去除效率可达 87.21%。根据上述超低氮燃烧技术实践研究，超低氮燃烧技术脱硝率可达85%以上。本项目超低氮效率按照保守的 85%计算。 本项目超低氮效率按照保守的 85%计算，本项目单台热水锅炉运行时氮氧化物排放浓度 28.38mg/m3，排放速率0.104kg/h。热水锅炉与供暖锅炉同时运行时氮氧化物排放浓度 28.38mg/m3，排放速率0.270kg/h。 本项目运营期间氮氧化物总排放量为0.267t/a，排放浓度 28.38mg/m3，排放速率0.104kg/h。 2）二氧化硫 工况1（热水锅炉运行） 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》F.3可知，二氧化硫产污系数为0.4kg/万Nm3天然气（项目所用天然气总硫含量最大值为20mg/m3），运营期间单台热水锅炉每小时消耗天然气0.03703万 m3，二氧化硫排放速率为0.0148kg/h，烟气排放量3660.42 Nm3 /h，排放浓度为4.04mg/m3。 工况2（热水锅炉与供暖锅炉同时运行） 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》F.3可知，二氧化硫产污系数为0.4kg/万Nm3天然气（项目所用天然气总硫含量最大值为20mg/m3），运营期间两台锅炉小时最大消耗天然气0.09628万m3 ，二氧化硫排放速率0.0385kg/h，烟气排放量 9517.28 Nm3 /h，排放浓度为4.04mg/m3。 本项目运营期间二氧化硫总排放量为0.038t/a，排放浓度 4.04mg/m3，最大排放速率0.0385kg/h。 3）颗粒物 工况1（热水锅炉运行） 颗粒物产污系数为1.2kg/万Nm3天然气（燃烧废气中的颗粒物取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数，本项目取1.2 kg/万m3）。经计算：运营期间单台热水锅炉每小时消耗天然气0.03703万 m3，颗粒物排放速率为0.0444kg/h，烟气排放量3660.42 Nm3 /h，排放浓度为12.14mg/m3。 工况2（热水锅炉与供暖锅炉同时运行） 颗粒物产污系数为1.2kg/万Nm3天然气（燃烧废气中的颗粒物取《环境保护实用数据手册》P73中的产污系数，本项目取1.2 kg/万m3）。经计算：运营期间两台锅炉小时最大消耗天然气0.09628万m3 ，颗粒物排放速率0.116kg/h，烟气排放量 9517.28 Nm3 /h，排放浓度为12.14mg/m3。 本项目颗粒物排放量为0.115t/a。则项目外排废气中颗粒物的浓度为12.14mg/m3，最大排放速率为0.116kg/h。 根据计算，本项目天然气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放标准，其中NOx排放满足海东市大气污染防治相关要求。 超低氮燃烧器可行性：低氮燃烧技术又称为燃料分级或炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%—85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>1的条件下燃烧，其余15%一20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<1，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其他低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放，一般情况下可以使NOx排放浓度降低80%以上。从而达到氮氧化物排放浓度低于30mg/m3，因此本项目经采用超低氮燃烧技术后，NOx最终可达标排放。 为进一步说明本项目使用超低氮燃气锅炉后氮氧化物排放浓度低于30mg/m3，本次引用“青藏高原农副产品集散中心二期锅炉房建设项目竣工环保验收”中的超低氮燃气锅炉（3.5MW、5.6MW）监测数据，具体见下表： 表4-2 青藏高原农副产品集散中心二期锅炉房建设项目 锅炉废气排放口监测结果 检测 点位; 校测 日期 2023; 频次; 烟气 流量m3/h; 标杆 流量 m3/h; 氧含 量%; 烟尘 排放浓度; S02 排放浓度; 氮氧化物排放浓度; 烟气黑度. 实测; 折算; 实测; 折算; 实测; 折算. 3.5MW锅炉排 口; 5.31; 第一次; 7973; 4220; 5.1; 16.8; 18.5; 3L; 3L; 26; 29; <1级. 第二次; 10194; 5312; 4.9; 15.0; 16.3; 3L; 3L; 24; 26. 第三次; 10695; 5660; 5.0; 15.1; 16.5; 3L; 3L; 24; 26. 6.1; 第一次; 8418; 4502; 4.7; 15.7; 16.9; 3L; 3L; 21; 23; <1级. 第二次; 10024; 5262; 4.8; 14.9; 16.1; 3L; 3L; 24; 26. 第三次; 11057; 5919; 4.8; 17.4; 1B.8; 3L; 3L; 21; 23. 5.6MW锅炉排 口; 5.31; 第一次; 11048; 6681; 4.8; 16.4; 17.7; 3L; 3L; 23; 25; <1级. 第二次; 11428; 6864; 4.8; 15.9; 17.2; 3L; 3L; 21; 23. 第三次; 9007; 5424; 4.9; 15.7; 17.1; 3L; 3L; 24; 26. 6.1; 第一次; 11236; 6770; 4.8; 17.1; 18.5; 3L; 3L; 23; 25; <1级. 第二次; 8777; 5284; 4.8; 15.6; 16.9; 3L; 3L; 26; 28. 第三次; 7422; 4502; 5.0; 14.1; 15.4; 3L; 3L; 24; 26. 综上所述，本项目采用超低氮燃烧技术后，氮氧化物排放量可满足低于30mg/m3的要求。 排气筒高度有效性分析：本项目安装总共4台锅炉，设置1个排放口，锅炉房排气筒设置不低于高出周围200m范围内最高建筑物3米的烟囱，本项目周边建筑物地上最高为23.5m，本次拟建锅炉房排气筒离地高度设置为26.5m，设置合理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的锅炉排气筒高度设置要求。 ③食堂油烟废气 本项目油烟主要食堂油烟，设 21 个灶头，餐饮规模为大型，师生总计3078人，本项目食用油消耗按30g/人•d估算，则年消耗食用油平均每天约92kg/d。按油烟挥发量占总耗油量2.83%估算，日产生油烟量为2.6kg/d，0.668t/a，油烟净化器净化效率按85%计算（食堂油烟净化器每天按照6小时运营计算），则油烟经油烟净化器处理后排放速率为0.065kg/h，排放量0.1t/a，项目食堂设计风机风量为40000m3/h，食堂油烟排放量1.63mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准。 ④汽车尾气 本项目共建设机动车地上停车位80 个。汽车在启动、停车等怠速、慢速情况下排放的汽车尾气浓度最高，主要污染物为 NOx、CO、碳氢化合物，排放方式为间歇、不定时排放，车种大多为小型车。由于为地上停车场，数量较少，校区内行驶过程中排放的汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散，对周边环境产生的影响较小。本次构建地下车库（车位50个），设置机械排烟系统及补风系统，尾气经排气井引至地面排放，地上停车场周边通风状况较好，对周边环境影响较小。 ⑤恶臭 本项目设置垃圾房，学校教学楼、宿舍楼、食堂等位置设置垃圾收集桶，每天清运至垃圾房，然后统一交环卫部门处置。运营过程中会产生轻微恶臭气味，污染因子主要为臭气浓度，在校内无组织排放。根据项目可行性研究过报告设计，本项目垃圾收集点采用密闭式设计，垃圾投入是临时打开，此外，垃圾收集点垃圾定期由环卫部门垃圾车外运，在场区内停留时间短。因此，垃圾在临时存放、转运过程中产生的恶臭较小。为减小生活垃圾收集、暂存过程中产生的恶臭影响，垃圾收集点采取地面硬化、防雨淋和防扬尘措施，定期杀灭蚊蝇，保持垃圾收集区域清洁卫生，由清洁人员采取每天一次集中清扫垃圾，收集后及时交由环卫部门清运至城市垃圾填埋场处理，做到生活垃圾“日产日清”，可以有效的降低恶臭产生量，减轻对周边环境的不利影响。 本项目实施后各类废气排放情况具体见表4-3。 表4-3 废气排放一览表 污染物种类; 排放口; 排放情况; 治理措施. 排放量t/a; 排放速率Kg/h; 排放浓度mg/m3; 治理设施工艺; 是否为可行技术. 非甲烷总烃; 1#教学楼排气口（P1排气筒）； 2#教学楼排气口（P2排气筒）；; 少量; 加强通风; 是. 少量; 加强通风; 是. 二氧化硫; 锅炉排气筒; 0.038; 0.0285; 4.04; 超低氮燃烧器; 是. 颗粒物; 0.115; 0.116; 12.14. 氮氧化物; 0.267; 0.27; 28.38. 油烟; 食堂油烟排气筒; 0.1; 0.065; 1.63; 油烟净化器（处理效率不小于85%）; 是. 二、水环境影响和保护措施 （1）源强计算 本项目废水主要是生活污水与实验废水。 生活污水排放量为64022.4t/a。项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入市政管网，最终进入乐都区污水处理厂深度处理。 实验室废水主要是试验反应器皿的清洗废水，产生量约180t/a，其中污染物浓度类比其他同类普通高级中学项目试验废水中的各污染物浓度，各污染物pH、COD、SS的浓度分别约为4～12、300mg/L、200mg/L，经过实验室废水处理装置处理后和生活污水排入新建化粪池收集处理后，排入市政污水管网，进入乐都区污水处理厂集中处置。 锅炉房废水：锅炉采用定期排污方式，产生量约为347.3t/a。软水制备系统产生的离子交换树脂反冲洗废水量约为2890.74t/a，锅炉房产生的废水均为清净下水，水质较为简单，污染物浓度较低，可直接排入污水管网，最后排入乐都区污水处理厂。 本项目污水中个污染因子产生情况及治理措施见下表。 表4-4 本项目污水污染因子产生浓度一览表 污水类型及产生量; 污染物产生情况; 治理措施. 产生工序; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）. 生活污水 64022.4m3/a; 日常生活; pH; 6-9; 化粪池. COD; 460. BOD5; 200. SS; 250. 氨氮; 52. 总磷; 5. 总氮; 60. 动植物油; 40. 实验废水 180m3/a; 实验仪器设施清洗废水; PH; 4-12; 实验室废水处理装置+化粪池. COD; 300. SS; 200. 锅炉房废水（3238.04m3/a）; 锅炉排污水和离子交换树脂废水; pH; 5~13; 直接排入污水管网. COD; 60. BOD5; 30. SS; 20. 综合废水 64202.4m3/a; 生活污水和实验污水混合后总排废水; pH; 6-9; /. COD; 450. BOD5; 200. SS; 200. 氨氮; 50. 总磷; 5. 总氮; 55. 动植物油; 30. 生活污水、实验室综合排放水质和各污染因子排放量见下表： 表4-5 本项目总排放水质和各污染因子排放量一览表 污染物种类（综合废水）; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. pH; -; -. COD; 450; 28.89. BOD5; 200; 12.84. SS; 200; 12.84. 氨氮; 50; 3.21. 总磷; 5; 0.321. 总氮; 55; 3.53. 动植物油; 30; 1.93. （4）废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目属于非重点排污单位，废水其他排放口监测指标监测频次为1次/每年。本项目废水监测要求如下： 表 4-6 项目废水自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 综合废水总排口（DW001）; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 1 次/年. 三、运营期声环境影响和保护措施 （1）源强 本项目主要噪声源为锅炉房、水房泵、配电室、风机、校内车辆、社会生活等噪声，噪声源强在60～85dB(A)之间。本项目主要噪声源及源强，具体见表4-7。 表4-7 项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 等效声级; 降噪措施; 状态. 1; 锅炉房; 75-85; 基础减震、隔声; 间断. 2; 水泵房; 75-80; 基础减震、隔声; 间断. 3; 变电所; 60-65; 基础减震、隔声; 间断. 4; 风机; 70-80; 基础减震、隔声; 间断. 5; 校内车辆; 65-70; 减速慢行; 间断. （2）噪声影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1噪声预测计算模型”。 具体如下： ①点声源的几何发散衰减公式 Lp(r)=Lp (r0)-Adiv Adiv=20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； r0=1.0米，r为噪声源至预测点距离。 ②噪声贡献值计算公式 建设项目自身声源在预测点产生的声级。 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T 时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A 声级，dB。 ③噪声预测值计算公式 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见4-8，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-9。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 140.8; 93.2; 1.2; 昼间; 16.6; 55; 达标. 东侧; 140.8; 93.2; 1.2; 夜间; 16.6; 45; 达标. 南侧; -101.9; -103.6; 1.2; 昼间; 11.8; 55; 达标. 南侧; -101.9; -103.6; 1.2; 夜间; 11.8; 45; 达标. 西侧; -139.5; 137.9; 1.2; 昼间; 30.6; 55; 达标. 西侧; -139.5; 137.9; 1.2; 夜间; 30.6; 45; 达标. 北侧; -134.3; 140.9; 1.2; 昼间; 30.8; 55; 达标. 北侧; -134.3; 140.9; 1.2; 夜间; 30.8; 45; 达标. 表中坐标以厂界中心（102.429992,36.472969）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 1类标准。不会对周围环境产生明显影响。 表4-9 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东岗村; 41.4; 40.6; 0; 0; 41.4; 40.6; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 由上表可知.正常工况下，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准。 （3）降噪措施 建设单位必须采取严格的隔声降噪措施，具体如下： 1 .合理设备选型，尽量选用低噪声设备； 2 .合理规划设备布局，将高噪声设备置于远离敏感目标处； 3. 项目主要噪声设备采取基础减振，必要时加设隔声屏障。 4 .加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 预测结果显示，项目运营期校园噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准要求，即：昼间噪声值≤55dB(A)，夜间噪声值≤45dB(A)；不会对周围环境产生明显影响。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。 表 4-10 项目营运期环境监测计划一览表（噪声） 监测项目; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界边界; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）标准中的1类标准. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废弃物种类 本项目运行产生的固体废物主要为生活垃圾和实验室废弃物。 ①生活垃圾 项目共有师生约3078人，排放垃圾量按0.5kg/人·d 计，学校全年在校时间按257天计算，则项目生活垃圾产生量约396t/a。生活垃圾设垃圾箱、桶收集后全部由环卫部门统一清理，做到日产日清。 ②实验室废弃物 本项目学校建成后主要为高级中学教育。实验课涉及物理、化学、生物实验，固体废物主要产生于生物和化学实验室。 一般固废:本项目物理、化学及生物实验过程均使用玻璃器皿等容器，实验操作过程会产生一定的破损玻璃器皿及废纸等，类比同类项目，预计本项目运营期产生各种破损的玻璃器皿0.005t/a，清洗后可按生活垃圾处理；生物实验主要采用高倍显微镜观察细胞等，实验过程中产生少量的植物碎片及玻璃片（载玻片、盖玻片），年产废弃物约0.01t/a，作为一般废物混入生活垃圾处理；本项目所有实验试剂及设备外包装拆除过程会产生一定的废弃外包装品，产生量约0.04t/a，废弃外包装定期外售给废弃资源回收单位。 危险固废： 化学实验室产生的危险废弃物主要为废液和废试剂瓶，实验室废液、废试剂瓶等根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物，其中实验室废液废物类别为“HW49其他废物”，废物代码：900-047-49，年产生量约为0.02t/a；实验室废试剂瓶废物类别为“HW49其他废物”，废物代码：900-047-49，年产生量约为0.01t/a，收集后交有资质的单位处置。 表4-11 项目运营期固废产生量及类型 序号; 固废 名称; 固废 属性; 产生 工序; 形 态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量t/a. 1; 实验 废物一般 固废; 一般 固废; 实验 授课; 固; 玻璃片、植物碎片 破损的玻璃器皿; 《一般固体废物分类与 代码》（GB/T 39198-2020）; /; Ⅰ类; 300-001-08 （废玻璃）; 0.01 0.015. /. 废弃外包装; /; Ⅰ类; 223-001-07（废复合包装）; 0.04. 2; 化学 实验 废物; 危险 固废; 实验 授课; 固、 液; 酸碱废液及废 试剂瓶; 《国家危险 废物名录》 （2021年）; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.03. 3; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 师生 生活; 固 、 液; 废弃食品类、 废包 袋等; /; /; /; 900-999-99; 396. 4; 离子交换树脂; 一般 固废; 锅炉房; 固; 树脂; 《一般固体废物分类与 代码》（GB/T 39198-2020）; /; /; /; 0.1. 表 4-12 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 固废属性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 实验一般固废; 实验授课; 一般 固废; Ⅰ类; 300-001-08 （废玻璃）; 0.015; 交环卫部门处理. Ⅰ类; 223-001-07（废复合包装）; 0.04; 回收给资源回收单位. 2; 生活 垃圾; 师生生活; 生活 垃圾; /; /; 396; 交环卫部门处理. 3; 离子交换树脂; 锅炉房; 一般 固废; /; 900-999-99; 0.1; 由厂家更换时带走. 4; 化学实验废物; 实验授课; 危险 废物; HW49; 900-047-49; 0.03; 交有资质的危废单位回收处置. （2）固体废物对环境的影响分析 本项目产生固废采取上述措施后，本项目产生的固体废物得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施是可行的。 1）安全贮存要求 a、一般工业固废 ①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④单位须针对此对相关负责人员进行培训，加强环境保护的意识，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ⑤生活垃圾收集到垃圾箱中，定期委托环卫部门处置。 b、危险废物 本项目为高中教育学校建设项目，产生的化学废液均为弱酸弱碱性废物，量较少，种类单一，危废间设置5m3足够使用，故本次要求建设单位做好危废的日常管理，具体如下： ①学校化学试验室产生的化学废液，使用HDPE废液桶收集，禁止直接倒入水池当中； ②废液临时贮存场所，应当选择实验室内边角区或其他不容易碰撞的区域。 ③对危险废物的容器和贮存的区域，必须设置危险废物识别标志； ④化学废液定期清理，禁止长时间贮存 （3）危废暂存间设置要求 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （4）危险废物的转运要求： ①项目危险废物在运输过程中应严格遵照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的规定，项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。 ②禁止危险废物和生活垃圾混合存放、处置。 ③危险废弃物在转运时必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息，并根据青海省固废管理信息系统中的要求填写危险废弃物转移电子联单，办理申报手续。 ④应按国家有关危险废物处理处置规范要求，安全处置。根据青海省固废管理信息系统中的要求，转运时要办理危险废物转移电子联单，做好贮存、交接、外运等方面的登记工作，严禁就地填埋。 项目一般固体废物和危险废物在校内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 五、电磁影响分析 本项目设置两处变电所，1#变电所于图书综合楼负1楼，内设置2台1600KVA常用变压器，1 台 1000KVA 备用变压器；高压侧两路 10kV 电源进线，低压 0.4kV 侧采取单母线分段。2#变电所为单层民用建筑，建筑面积为 180 m2，建筑高度 5.55m，采用框架结构。变电所设置置1台1600KVA常用变压器，1 台 400KVA 备用变压器,高压侧两路 10kV 电源进线，低压 0.4kV 侧采取单母线分段。因本项目两处变电所电压等级较小、变压器容量较小，相应的产生的磁场及电场强度较小，对周边人群产生的影响较小。同时，两处变电所均设置在混凝土构筑物中，其够构筑物墙壁能有有效减弱磁场与电场对外部环境的影响。因此，本项目变电所对周边环境的影响较小。 六、环境风险 #### （1）风险调查 根据工程分析可得，项目运行过程中涉及到的物质包括理化实验室所用的试剂。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目涉及主要危险物质为氨水、乙酸等试剂以及实验室废液，主要风险单元有危废贮存库、化学实验室。属于表B中突发环境事件风险物质，其临界量见表4-11。 #### （2）风险潜势初判 1、危险物质数量与临界量比值Q确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中公式计算本 项目危险物质数量与临界量比值Q，具体见表7.1-1。 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 表4-13 本项目Q值确定一览表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该危险物质Q值; 备注. 氨水; 1336-21-6; 0.00045; 10; 0.000045; 按全年使用量计. 汽油; /; 0.00078; 2500; 0.0000003; 按全年使用量计. 乙醛; 75-07-0; 0.00079; 10; 0.000079; 按全年使用量计. 苯; 71-43-2; 0.00088; 10; 0.000088. 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.0009; 10; 0.00009. 四氯化碳; 56-23-5; 0.0008; 7.5; 0.000106. 苯酚; 108-95-2; 0.0011; 5; 0.00022. 乙酸; 64-19-7; 0.001; 10; 0.0001. 项目Q值∑; 0.0006383; /. 2、风险潜势判断 根据上述计算，本项目Q＜1，判断本项目风险潜势为Ⅰ级。 #### （3）评价工作等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级划分见下表。 表4-14 风险评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，具体见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，确定风险评价工作级别为简单分析，不设置评价范围，无设置环境风险评价范围要求。 （4） 环境影响途径及危害后果 ①地表水 A. 当发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水会产生废水，若直接通过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，进入污水处理厂则可能因冲击负荷过大，造成污水处理厂处理设施的停运，导致严重污染环境的后果； B.本项目存储的实验试剂及各类危险废物涉及环境风险物质，当发生环境风险物质泄漏时，如果处理不当，也可能会通过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，造成相同后果。 ②大气 项目若发生火灾事故时，建筑墙体、设备燃烧爆炸等会产生二氧化硫、一氧化碳、有机废气有毒有害物质，同时项目内的火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向外扩散，在不利风向时，周围人群会和校内师生受到不同程度的影响。 ③地下水 实验试剂存储于实验室内，储存量很小，故对地下水影响不大；主要风险为实验室废水处理装置渗漏，导致酸性和碱性废水直接排入地下水，造成地下水污染。 （5）本项目环境风险防范措施 A.建立健全的突发环境事故应急组织机构，同时加强相关知识培训、提高安全意识，制定具体的现场处置方案，定期组织应急演练； B.加强现场管理，定期检查维护项目内电气设施，项目内配备充足有效的火警报警系统 及灭火器材，防止由于火灾导致的突发环境事故的发生，设置消防通道，消防通道不得堵塞， 消防泵可随时开机使用； C.按规定设置好危废暂存间、做好防渗措施； D.在雨污管网总排口处设置截流阀； E.项目内配备充足的消防沙袋等应急物资； F.加强人员培训，强化安全意识； G.对应急器材应定期检查、保养。 因此，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目环境风险可大大降低，最大程度减少对环境可能造成的危害。 （6）分析结论 本项目在认真落实项目设计以及环评建议的风险防范措施后，项目环境风险可控，在可接受的范围内。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，强化安全管理。建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 果洛海东中学建设项目. 建设地点; 海东市乐都区水磨营大桥以东，东岗二路以西，复兴路以南. 地理坐标; （ 102度 25 分 48.3873秒， 36 度 28分 23.8860 秒）. 主要危险物质及分布; 本项目主要为酸性试剂、其他环保设施失效、泄漏等环境风险. 环境影响途径及危害后果; ①生活污水和实验室清洗废水直接排放到外环境中；还可能通过地面径流经校区内雨水管网外排至场外地表水体中，影响地表水环境；对水生生物产生一定程度的影响； ②危废暂存库没有做好防雨、防渗、防腐措施，导致发生泄露进入周围环境，具有腐蚀性或遇水具有渗透性的泄漏物通过地面径流经校区内雨水管网外排至外地表水体中，影响地表水环境，对水生生物产生一定程度的影响； ③当项目校区内部发生火灾事故时，灭火过程中产生的消防废水未截留在校区内，可能会随着地面径流进入雨水管网，直接进入外部水体环境中，污染地表水环境。. 风险防范措施要求; 加强现场管理，定期检查维护项目内电气设施，项目内配备充足有效的火警报警系统 及灭火器材，防止由于火灾导致的突发环境事故的发生，设置消防通道，消防通道不得堵塞， 消防泵可随时开机使用。建立健全的突发环境事故应急组织机构，同时加强相关知识培训、提高安全意识， 制定具体的现场处置方案，定期组织应急演练； 加强人员培训，强化安全意识。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. 七、环保投资 本项目总投资50813万元，环保投资总额估算为150万元，占总投资的0.3%。详见下表。 表4-16 环保投资一览表 类别; 治理内容; 污染因子; 污染防治措施; 环保投资 （万元）; 验收标准. 废气; 试验废气; 非甲烷总烃; 加强实验室通风+楼顶排气筒，高空排放（每栋教学楼均设置1根排气筒，离地高度18.2m）; 40; 《大气污染物综合排放标准》新建有组织排放标准. 锅炉废气; 二氧化硫、颗粒物和氮氧化物; 超低氮燃烧器+26.5m高排气筒，高空排放; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放标准. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化装置+屋顶排放; 10; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准限值. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 经隔油池+100m3玻璃钢化粪池4座; 15; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准. 实验废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 实验室废水处理装置3台; 20. 固废; 生物试验废物; 玻璃片、植物碎片; 一般固废场所; 10; 严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置. 化学试验废物; 酸碱废液及废试剂瓶; 化学实验液使用HDPE废液桶收集，设置危废暂存间5m3，并委托有相关处置资质的单位进行处理; 10; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）建设. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾收集 装置; 5; 分类收集、存放，定期处置. 噪声; 选用低噪声设备；隔音、基础减震; 20; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准. 合计; 150. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 试验室废气排放口 |  | 酸性废气 | 加强实验室通风+楼顶排气筒，高空排放（离地高度18.2m） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建有组织排放标准 |
|  | 锅炉排气筒（DA001） |  | 二氧化硫、颗粒物和氮氧化物 | 超低氮燃烧器+26.5m高排气筒（离地高度），高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放标准 |
|  | 油烟排气筒 |  | 油烟 | 油烟净化装置+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准限值 |
| 地表水环境 | 综合废水（DW001） | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植油 | 经隔油池和化粪池预处理后排入现有的市政污水管网后集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准 |
|  |  | 实验室废水 |  | 经实验室废水处理装置处理后排入新建化粪池集中收集后排入现有的市政污水管网后集中处理 |  |
|  | 锅炉房废水 |  | 清净下水 | 直接排入污水管网 |  |
| 声环境 | 给、排水泵、地下设备、配电设施等设备、校内车辆、社会生活 |  | 噪声 | 低噪声设备，安装消声器、减振垫、隔声吸声填料等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 1类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 实验玻璃型废物和生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运处置；废弃外包装回收给资源回收单位；离子交换树脂更换时由厂家带走；化学实验液使用HDPE废液桶收集，设置危废贮存库5m3，并委托有相关处置资质的单位进行清运处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库做好防渗措施。防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本项目的环境管理由内部设置的环保专职人员负责。包括： ① 应建立详细、全面的基础资料及数据档案； ② 收集所有环保设施的操作方法、运行状况及修理维护等方面资料； ③ 保存国家及地方颁发的环境保护标准、环保法律法规各类文件； ④ 定期了解污染源的例行监测情况； ⑤ 对所有师生进行环保法律、法规教育，提高其环境保护意识； ⑥ 定期对操作人员进行环境保护设施的正确操作、安全运行及维护检修等方面的培训； ⑦ 环保管理专职人员应具备环保法律、法规、监测分析及环境工程等方面专业知识。 2、学校建成后对周边环境的要求 在学校周边200米内新建建设项目，应当征求市、县、区等教育行政部门意见，严格按照学校环境保护的要求统筹规划；任何单位和个人不得依靠学校围墙或其他建筑物进行施工和搭建建筑物、构筑物；影响学校校舍采光、通风的建筑物、构筑物和影响学校教学环境的噪声、有害气体等，都应当限期治理，消除影响；学校周边500米内不得新建易燃易爆物品经营场所； |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述：本项目符合国家和地方产业政策；选址符合区域用地规划要求。拟采用的各项污染防治措施合理、有效，大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物合理处置；项目运营后，对周边环境污染影响不明显；环保投资可基本满足污染控制需要。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 |  |  |  | 0.267t/a |  | 0.267t/a |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.038t/a |  | 0.038t/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.115t/a |  | 0.115t/a |  |
| 废水 | 废水 |  |  |  | 64202.4t/a |  | 64202.4t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 28.89t/a |  | 28.89t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 12.84t/a |  | 12.84t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 3.21t/a |  | 3.21t/a |  |
|  | TP |  |  |  | 0.321t/a |  | 0.321t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 396t/a |  | 396t/a |  |
|  | 实验室废弃外包装 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a |  |
|  | 玻璃片、玻璃器皿、植物碎片 |  |  |  | 0.015t/a |  | 0.015t/a |  |
|  | 离子交换树脂 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
| 危险废物 | 酸碱废液及废试剂瓶 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |  |